TElefonia komputerowa – Rozwiązania sprzętowe i programowe

ARTUR BARAN, JACEK CAŁA, MATEUSZ DEREJSKI, 
BARTOSZ GOĆWIN

Katedra Informatyki AGH, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, {artek, cala, mder, bus}@icslab.agh.edu.pl,

Streszczenie. Szybko rozwijający się rynek telefonii komputerowej powoduje, że potrzebne są rozwiązania ułatwiające programowanie systemów CT. Prezentowana biblioteka CTLib jest odpowiedzią na takie potrzeby. Jej obiektowa budowa, obok sprawnego zarządzania zasobami CT, ma zapewniać także niezależność sprzętową. Niniejszy artykuł charakteryzuje budowę biblioteki, a także pokrótce systemy CT, a w szczególności urządzenia światowego lidera na rynku telefonii komputerowej, firmy Dialogic Corporation.

Słowa kluczowe. Telefonia komputerowa, Biblioteka obiektowa.

# 1.	Wstęp

Systemy telefonii komputerowej (ang. computer telephony, CT) to rozwijający się obecnie z dużą szybkością rynek. Dzieje się to za sprawą powszechnego stosowania sieci telefonicznej – posiadającej już ponad stuletnią historię – oraz rozwoju systemów komputerowych, pozwalających na wykonywanie coraz bardziej złożonych zadań. Wśród najpoważniejszych zastosowań CT są: call centers, czyli systemy wspomagania biura obsługi klienta; IVR (interactive voice response), tj. głosowy dostęp do różnego rodzaju serwisów; oraz ostatnio bardzo rozpowszechniająca się usługa: VoIP (Voice over IP) transmisja dźwięku w sieciach pakietowych, a w szczególności w sieci Internet. Bardzo interesujące z punktu widzenia telefonii komputerowej są także zastosowania systemów ASR (automatic speech recognition) automatycznego rozpoznawania mowy oraz TTS (text to speech) generacji mowy, które w olbrzymi sposób poszerzają paletę jej zastosowań.

Od kilkunastu lat szereg firm, m.in. Dialogic, Pika Technologies, Brooktrout Technology proponuje swoje rozwiązania na rynku CT. Światowym liderem jest firma Dialogic, która, obok typowych rozwiązań: cyfrowych i analogowych interfejsów sieci telefonicznej, kart voice do przetwarzania dźwięku, kart konferencyjnych, oferuje także sprzęt do rozpoznawania i syntezy mowy.

Firmy duże nadzieje wiążą z rynkiem telefonii internetowej, która pozwala obniżyć koszty rozmów międzynarodowych [4,5,6,7]. Dodatkowo usługa VoIP integruje sieć telefoniczną z największą siecią komputerową na świecie, co jeszcze bardziej zwiększa dostępność systemów CT.

# 2.	Rozwój systemów CT

Połączenie komputera z siecią telefoniczną uzyskuje się poprzez zastosowanie specjalnych kart z interfejsami analogowymi bądź cyfrowymi. Obok podstawowych funkcji, takich jak: detekcja i generacja tonów, producenci dostarczają urządzenia z możliwością tworzenia konferencji telefonicznych, przetwarzania sygnału dźwiękowego np. nagrywania lub odtwarzania sekwencji dźwiękowych, czy bardziej zaawansowane karty generacji i rozpoznawania mowy. Daje to, w połączeniu z współdzieleniem zasobów pomiędzy kartami telefonicznymi, duże możliwości rozbudowy systemu. Początkowo jako medium transmisji pomiędzy kartami, producenci stosowali analogowe szyny, ale wraz ze zwiększeniem szybkości procesorów możliwa stała się konwersja sygnału analogowego na cyfrowy i transmisja bardzo wielu takich cyfrowych strumieni po jednej szynie. Obecnie obowiązującym standardem komunikacji urządzeń telefonii komputerowej jest H.100 opisany przez ECTF. Szyny zgodne z H.100 pozwalają na przesyłanie do 4096 strumieni danych, starsze rozwiązania: SCbus firmy Dialogic udostępnia 1024 slotów, natomiast MVIP 512 [8].

## 2.1	Charakterystyka urządzeń telefonii komputerowej

Jak wspomniano wcześniej, producenci kart telefonicznych dostarczają prostsze karty, które swoje zasoby mogą dzielić poprzez szynę komunikacyjną. Zasobami karty, w zależności od jej przeznaczenia, mogą być gniazda analogowe, sloty interfejsu cyfrowego, urządzenia do przetwarzania dźwięku, urządzenia do obsługi faxu i inne.

Cyfrowa szyna komunikacyjna działa na zasadzie TDM (time divistion multiplexing), operując na slotach czasowych. Slot przenosi dane z pewnego zasobu w systemie, które mogą być następnie odbierane przez dowolne inne zasoby. W ten sposób można połączyć ze sobą równolegle tyle zasobów ile slotów czasowych udostępnia szyna. Połączenie takie pozwala np. na zestawienie rozmowy pomiędzy dwoma gniazdami analogowymi, do których przypięte są telefony. Najbardziej wartościowe jest jednak to, że np. gniazdo analogowe może zostać wyposażone w funkcjonalność urządzenia do przetwarzania dźwięku. Połączenie tych dwóch zasobów pozwala m.in. na nagrywanie i odtwarzanie plików dźwiękowych na linii analogowej. Połączenie gniazda analogowego z urządzeniem obsługi faxu umożliwia wysyłanie linią analogową faxów. Takie współdzielenie zasobów w znaczący sposób zmniejsza koszty i upraszcza budowę kart CT.

Bardzo ciekawe rozwiązanie sprzętowe prezentuje firma Pika Technologies Inc. Karty tej firmy wyposażone są w system AllOnBoard pozwalający na dynamiczne programowanie funkcji procesora sygnałowego (DSP) [5]. W zależności od potrzeb, pojedyncze takie urządzenie może obsługiwać fax, za moment zaś można je przeprogramować tak, aby udostępniało np. operacje odtwarzania/nagrywania dźwięków. Rozwiązanie to jeszcze lepiej pozwala dostosować sprzęt do potrzeb użytkownika.

## 2.2	Możliwości zastosowania

Pierwsze systemy telefonii komputerowej zastosowano w usłudze voice-mail. Pozwalała ona na sprawdzenie elektronicznej skrzynki pocztowej przez telefon. Na bazie opisanego powyżej sprzętu oparty jest szereg aplikacji, wśród których znajdują się systemy call center, IVR, IP telephony [9]. Call center to aplikacje zarządzające systemem telefonicznym w firmie, poszerzone o bazę danych o klientach. Dzięki nim, klient dzwoniący do firmy rozmawia z osobą (agentem) najbardziej kompetentną. Agent otrzymuje od systemu informacje o dzwoniącym kliencie jeszcze przed rozpoczęciem rozmowy, przez co posiada on aktualne dane klienta i zna jego oczekiwania.

Systemy IVR mogą być uzupełnieniem dla call center, mogą też stanowić odrębną usługę. Ich zadaniem jest udostępnienie przez telefon pewnej bazy danych. Systemy takie stosowane są w bankach, gdzie bez udziału człowieka klient może uzyskać informacje o stanie rachunku bankowego. W prostszych systemach klient porusza się po menu głosowym za pomocą klawiszy telefonu, w bardziej złożonych aplikacjach, do interakcji z użytkownikiem możliwe jest wykorzystanie systemów ASR rozpoznających mowę oraz TTS generujących mowę.

Innym zastosowaniem mogą być także systemy telekonferencyjne. Służą one do przeprowadzania połączeń telefonicznych pomiędzy więcej niż dwoma uczestnikami. Ich zastosowanie pokrywa się z wykorzystaniem videokonferencji, w przeciwieństwie jednak do tych ostatnich, telekonferencje nie wymagają specjalnych szybkich łączy, korzystają bowiem z istniejącej sieci telefonicznej.

Bardzo dynamicznie rozwijającą częścią rynku są aplikacje IP telephony (VoIP). Ich zadaniem jest przesyłanie dźwięku w sieciach pakietowych, np. w Internecie. Pozwala to na przeprowadzenie połączenia zagranicznego w cenie połączenia z siecią. Karty telefoniczne posiadają szereg elementów wspomagających usługę VoIP m.in. echo cancelation, których zadaniem jest poprawa jakości połączenia. Głównym problemem jest jednak brak usługi QoS w Internecie, co przy dużym obciążeniu sieci powoduje drastyczny spadek jakości połączenia.

## 2.3	Producenci systemów CT

Dialogic Corporation [4] jest światowym liderem w produkcji wysokowydajnych komponentów telefonii komputerowej. Firma została założona w 1983 roku i aktualnie zatrudnia ponad 1000 osób na całym świecie. Jej główna siedziba znajduje się w Parsippany (New Jersey), a przedstawicielstwa firmy na każdym z kontynentów [4].

Dialogic oferuje szeroki wybór zarówno software’owych, jak i hardware’owych produktów pozwalających na budowę aplikacji CT. Wszystkie moduły są tak zaprojektowane, aby mogły ze sobą współpracować i wykorzystywać technologie takie jak: transmisja głosu, faksów, rozpoznawanie mowy, syntezę mowy, telefonię internetową oraz analogowe i cyfrowe interfejsy dla sieci telefonicznej. Wszystkie produkty sprzętowe wyposażone są w odpowiednie, standardowe API, pozwalające na ich pracę w najpopularniejszych systemach operacyjnych: Windows NT, Windows 95, UNIX, OS/2 i MS-DOS.

Jednym z głównych zastosowań rozwiązań firmy jest tzw. IP Telephony. Inną dziedziną, w której firma stosuje swoje rozwiązania jest rozpoznawanie i synteza mowy. Produkty Dialogic’a stosowane są w aplikacjach pozwalających na sterowanie urządzeniami za pomocą głosu, a także w programach potrafiących odczytywać dokumenty, np. maile.

Firma PIKA Technologies Inc. [5] najbardziej znana jest z rozwiązań sprzętowych. Karty produkowane przez tą firmę charakteryzują się ciekawymi rozwiązaniami. Producent dostarcza technologię AllOnBoard, dzięki której procesor DSP, umieszczony na karcie CT, może zostać zaprogramowany w zależności od potrzeb użytkownika. Otrzymuje się w ten sposób na jednej karcie urządzenia różnego typu.

Firma jest liderem telefonii komputerowej dla systemu Linux, choć jej systemy działają także w najpopularniejszych systemach operacyjnych. Obok rozwiązań sprzętowych, firma dostarcza na rynek również silne narzędzie wspomagające tworzenie aplikacji: Monte Carlo (serwer zarządzający zasobami CT) [10]. Zadaniem tego serwera jest przyspieszenie tworzenia aplikacji CT z wykorzystaniem sprzętu firmy PIKA. Dzięki trójpoziomowemu API programista ma dostęp zarówno do niskopoziomowych funkcji jak i gotowych komponentów graficznych, które może wykorzystać w swoich aplikacjach.

# 3.	System CT firmy dialogic

Laboratorium Multimedialne Katedry Informatyki AGH zostało wyposażone w 2 karty, których producentem jest firma Dialogic. Są to D/41ESC oraz MSI/240SC-R. Karty zostały dostarczone wraz ze środowiskiem programistycznym (niskopoziomowe API w języku C) i zainstalowane, wraz z łączącą je szyną SCBus, w komputerze typu PC z systemem Windows NT.

D/41ESC jest kartą zawierającą 4 niezależne porty pozwalające na obróbkę danych głosowych. Każdy z portów umożliwia m.in. odtwarzanie, a także digitalizowanie, kompresję i nagrywanie plików dźwiękowych oraz detekcję tonów. Do każdego z portów można podłączyć analogową linię telefoniczną.

Karta charakteryzuje się architekturą dwuprocesorową. Jeden z procesorów to DSP 56001 (Digital Signal Processor) Motoroli taktowany zegarem 33 Mhz. Drugi, ogólnego przeznaczenia, to procesor 80186. Zaimplementowane algorytmy pozwalają na zastosowanie różnorodnego kodowania: 24 i 32 Kb/s ADPCM oraz 48 i 64 Kb/s µ-Law i A-law PCM. Metody kodowania mogą być zmieniane przez aplikacje dla każdego portu oddzielnie. Dzięki zastosowaniu dwóch procesorów, wiele niskopoziomowych zadań zostaje przeniesionych z procesora komputera na procesory karty. Pozwala to na budowanie szybszych i wygodniejszych aplikacji.

Dzięki posiadanemu złączu SCBus, karta może być użyta do budowania skomplikowanych systemów telefonii komputerowej. Może zostać połączona z innymi produktami pozwalającymi na rozpoznawanie i syntezę mowy, a także obsługę faksów. W pojedynczym komputerze można zainstalować kilka kart udostępniając od 4 do 64 portów.

Druga z kart, MSI/240SC-R, jest produktem wyposażonym w 24 porty, pozwalającym na przyłączenie do 24 analogowych aparatów telefonicznych. Karta ponadto posiada możliwość oprogramowywania konferencji oraz generowania sygnału dzwonienia. Dzięki dużej ilości portów, pozwala na tworzenie aplikacji obsługujących systemy telemarketingowe, call centers i konferencje. Urządzenie wyposażone jest także w złącze SCBus umożliwiające integrację z innymi produktami Dialogic’a, m. in. z kartą D/41ESC. Dzięki takiemu połączeniu, MSI/240SC-R może wykorzystać zdolność karty D41 do wybierania numerów zewnętrznych, której to możliwości sama nie posiada.

Jednym z głównych atutów MSI/240SC-R jest możliwość tworzenia połączeń konferencyjnych. W każdej konferencji może uczestniczyć od 2 do 8 uczestników, Karta pozwala na transmisję broadcastową, nadzorowanie rozmów i dynamiczne dodawanie i usuwanie uczestników konferencji. Istnieje także możliwość tworzenia specjalnych, rozszerzonych połączeń.

Zastosowane rozwiązania pozwalają na tłumienie zakłóceń i instalację aparatów telefonicznych oddalonych nawet o 1000 metrów od komputera z zainstalowaną kartą.

Podobnie jak D41, karta MSI charakteryzuje się budową dwuprocesorową. Składa się na nią procesor Motorola DSP56002 taktowany zegarem 57 MHz oraz procesor sterujący Intel 80C186. Zadaniem procesora sterującego jest interpretacja i wykonanie poleceń przychodzących z komputera oraz kontrola wszystkich operacji wykonywanych na karcie.

# 4.	Koncepcja obiektowej biblioteki obsługującej karty CT

Podstawowym celem stworzenia prezentowanej biblioteki obiektowej CTLib było utworzenie łatwych i niezależnych sprzętowo mechanizmów programowania kart, ponad warstwą interfejsu programowania (API) dostarczanego przez producentów kart. Biblioteka ma umożliwiać zarządzanie różnymi zasobami oferowanymi przez różne karty, różnych producentów.

Poniższy rysunek przedstawia warstwową budowę zaprojektowanej biblioteki i jej umiejscowienie pomiędzy interfejsami programowania, a warstwą aplikacji użytkownika.

Aplikacje użytkownika

Karta CT

API producenta

CTLib – warstwa sprzętowa

CTLib – warstwa systemowa

CTLib – warstwa terminali

Karta CT

Karta CT

API producenta

Rysunek 1. Warstwowa budowa biblioteki CTLib

Jak pokazuje rysunek, biblioteka składa się z trzech warstw. Najniższej – warstwy sprzętowej – która przekształca zależny od producenta interfejs programowania na ogólnie przyjęty interfejs biblioteki. Warstwa druga – systemowa – jest centralną częścią biblioteki odpowiedzialną za zdobywanie zasobów i przesyłanie komunikatów. Najwyżej położona warstwa trzecia jest interfejsem dla aplikacji użytkownika. Warstwa terminali zapewnia podstawowe elementy systemu telefonicznego np. telefon, które następnie są rozszerzane przez użytkownika biblioteki w jego aplikacjach.

Podczas projektowania biblioteki cały czas pod uwagę brane były jej możliwe zastosowania. I tak przewidujemy, że jej wykorzystanie pozwoli na budowę wielu ciekawych aplikacji. Przykładem aplikacji możliwych do stworzenia za pomocą biblioteki są:

- automatyczna sekretarka – z możliwością nagrywania zgłoszeń przychodzących jednocześnie z wielu linii telefonicznych,

- system obsługi konferencji – można stworzyć wiele konferencji pomiędzy użytkownikami telefonów zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych,

- call center,

- wielopoziomowe menu elektroniczne – takie jak wykorzystywane w teleserwisach banków, operatorów sieci komórkowych, itp.,

- złożona centrala telefoniczna – może udostępniać połączenia wewnętrzne i zewnętrzne, system bilingowania rozmów, itp.

W oparciu o bibliotekę tworzone są w laboratorium m.in. pierwsze dwie z wymienionych aplikacji. Bardziej szczegółowe ich omówienie znajduje się w pkt. 5.

## 4.1	Najważniejsze cechy biblioteki

CTLib zaimplementowana jest w języku C++, w systemie Windows NT. Uwzględnia przede wszystkim produkty firmy Dialogic. W związku z niedawnym pojawieniem się w laboratorium karty firmy Brooktrout [6], biblioteka zostanie rozszerzona o obsługę produktów także tej firmy.

Do najważniejszych cech biblioteki CTLib, z punktu widzenia zarówno jej użytkownika, jak i programisty, chcącego ją rozwijać, należą:

- możliwość łatwego tworzenia aplikacji – biblioteka udostępnia podstawowe moduły, tzw. terminale, które w prosty sposób mogą zostać rozszerzone do funkcjonalności wymaganej przez użytkownika; ich głównym zadaniem jest ukrycie przed programistą szczegółów sprzętowych np. nawiązywania połączenia, zdobywania potrzebnych zasobów,

- obiektowość biblioteki – dzięki temu CTLib jest narzędziem uniwersalnym, które w prosty sposób może zostać rozbudowane zarówno od strony sprzętowej o nowe urządzenia CT, jak również od strony interfejsu użytkownika o terminale o coraz bardziej złożonej funkcjonalności,

- wielowątkowość – ta cecha pozwala na jednoczesną i niezależną obsługę wielu kart telefonicznych,

- obsługa kart jednego producenta – biblioteka powinna zostać rozszerzona o obsługę API producentów innych niż Dialogic, a także o obsługę większej ilości kart; podstawowa wersja biblioteki obsługuje jedynie karty D/41ESC oraz MSI/240SC-R, patrz pkt. 3,

- niewielka liczba terminali – aby jeszcze bardziej ułatwić programowanie, biblioteka powinna zostać rozszerzona o nowe terminale, zwiększające jej użyteczność przy szybkim tworzeniu aplikacji.

## 4.2	Budowa i funkcjonowanie biblioteki

Producenci kart telefonicznych zdecydowali się na współdzielenie zasobów różnych kart poprzez umieszczenie na nich dodatkowej szyny komunikacyjnej (najczęściej cyfrowej, zgodnej ze standardem producentów SCSA, MVIP, bądź nowym zaproponowanym przez ECTF H.100), która stanowi integralną część większości systemów CT. Fakt ten został wykorzystany przy projektowaniu biblioteki, co zaowocowało powstaniem mechanizmu wywołania pośredniego [1]. Zadaniem tego mechanizmu jest zwolnienie programisty z potrzeby samodzielnej alokacji potrzebnych zasobów, zadanie to przejmuje na siebie biblioteka. Szczegółowy opis mechanizmu wywołania pośredniego znajduje się w pkt. 4.3.

### 4.2.1	Warstwa sprzętowa biblioteki

Warstwa sprzętowa biblioteki obejmuje klasy Card, Device i Channel, które są abstrakcją pojęć odpowiednio: karty telefonicznej, pojedynczego urządzenia na karcie (grupy zasobów jednego typu) oraz pewnego zasobu udostępnianego przez kartę. Zależności pomiędzy klasami pokazane zostały na poniższym rysunku.

Rysunek 2. Podział warstwy sprzętowej

Klasy te są następnie rozszerzane, reprezentując bardziej szczegółowe elementy kart telefonicznych.

Klasy z rodziny Card – odpowiadają za alokację fizycznych zasobów karty oraz za obsługę zdarzeń przychodzących od urządzeń. Rozszerzenia klasy, przedstawione na diagramie poniżej, reprezentują wszystkie rodzaje kart, z którymi współpracuje podstawowa wersja biblioteki [2].

Rysunek 3. Drzewo hierarchii kart

Ze względu na to, iż biblioteka obsługuje na razie urządzenia firmy Dialogic, struktura zawiera rozszerzenie klasy Card tylko o jedną klasę DialogicCard, która skupia cechy wspólne wszystkich kart firmy Dialogic. Po rozbudowaniu biblioteki o obsługę kart innych firm, pojawią się także nowe klasy drugiego poziomu.

Klasy najniższego poziomu zawierają różnego typu zasoby – kanały pogrupowane w urządzenia. VoiceCard (odpowiada karcie D41/ESC) posiada dwa urządzenia grupujące odpowiednio kanały do przetwarzania dźwięku (voice) i kanały analogowe, natomiast klasa ConferenceCard (odpowiada karcie MSI/240SC-R) posiada urządzenia z kanałami fizycznymi (reprezentującymi gniazda telefoniczne) oraz z kanałami konferencyjnymi. Ilość dostępnych kanałów na karcie jest zmienna i zależy od programisty. Istnieje bowiem możliwość tworzenia wielu obiektów typu Card na jednej fizycznej karcie i odwrotnie na wielu kartach stworzenie jednej bardziej rozbudowanej karty.

Klasa Device – grupuje zasoby jednakowego typu, dzięki czemu karta nie musi operować poszczególnymi kanałami, a całymi ich grupami. Powoduje to istotne przyspieszenie podczas rutowania (przyłączania zasobów poprzez dostarczoną na karcie szynę), jednocześnie ułatwiając takie operacje jak dodawanie nowego kanału, jego usuwanie czy wyszukiwanie według określonych kryteriów.

Klasy z rodziny Channel – reprezentują zasoby (kanały) karty CT np. urządzenie voice. Implementują metody dla wszystkich tych operacji, które mogą zostać wykonane na kanałach karty (w przypadku kanału voice będzie to m.in. nagrywanie/odtwarzanie pliku, generacja/detekcja tonów). Metody te nigdy nie są wywoływane bezpośrednio. Zawsze odbywa się to przy wykorzystaniu mechanizmu wywołania pośredniego. Pozwala to na zdecydowane odcięcie się od sprzętu na jakim ma pracować biblioteka. Poniższy rysunek prezentuje hierarchię kanałów obsługiwanych przez bibliotekę.

Rysunek 4. Drzewo hierarchii kanałów

Klasy rodziny Channel przykrywają swoją funkcjonalnością interfejs programistyczny dostarczany przez producenta danego typu kart. Hierarchia klas prezentuje obok najbardziej ogólnej klasy Channel, jej potomka klasę BusChannel, która opisuje zachowanie się kanałów współpracujących z szyną komunikacyjną. W szczególności, ponieważ biblioteka obsługuje sprzęt firmy Dialogic, wyodrębniono także klasę SCbusChannel, opisującą wspólne cechy zasobów kart tej firmy. Najniżej w hierarchii położone są klasy obsługujące poszczególne zasoby udostępniane przez karty. I tak klasy VoiceChannel i AnalogChannel reprezentują zasoby karty voice D41/ESC, natomiast MSIChannel i ConferenceChannel, zasoby karty MSI/240SC-R. Klasy te korzystają z interfejsu programistycznego dostarczonego przez producenta, przekształcając funkcje specyficzne dla DialogicAPI w ogólny interfejs biblioteki CTLib.

### 4.2.2	Warstwa systemowa biblioteki

Warstwa systemowa biblioteki zawiera jedną klasę System. Odpowiada ona za komunikację pomiędzy kanałami i terminalami.

Komunikacja pierwszego typu, kanał – kanał, zapewnia działanie mechanizmu wywołania pośredniego. Kanał, który nie potrafi wykonać pewnej operacji, poszukuje za pomocą Systemu innego kanału, który potrafi ją wykonać i jednocześnie może ją udostępnić przez szynę komunikacyjną. Zapewnia to ukrycie przed programistą niskopoziomowego współdzielenia zasobów.

Każdy terminal identyfikowany jest przez numer, wykorzystywany w komunikacji między nimi. Zadanie systemu polega na odszukaniu terminala pod wskazanym numerem.

Przedostatni rodzaj komunikacji na linii kanał – terminal polega na rozsyłaniu zdarzeń przychodzących z kanału (od urządzenia) do odpowiednich terminali. System, po otrzymaniu zdarzenia, wyszukuje te wszystkie dołączone do siebie terminale, które są zainteresowane jego obsługą, i do nich przesyła zdarzenie.

System zajmuje się także komunikacją terminal – kanał, dzięki której terminale mogą korzystać z zasobów sprzętowych, udostępnianych przez bibliotekę.

### 4.2.3	Warstwa terminali

U podstaw wyodrębnienia terminali w ramach struktury CTlib, leży chęć dostarczenia programiście szeregu klas zapewniających prostą funkcjonalność, taką jak telefon, menu głosowe, automatyczna sekretarka, które będzie mógł rozszerzać dla własnych potrzeb. Pozwala to na szybką budowę aplikacji opartych o ww. elementy. Istotne jest również, aby w łatwy sposób możliwa była rozbudowa istniejącej biblioteki terminali o nowe elementy. Cel ten został osiągnięty przez dostarczenie nadrzędnej klasy Terminal, która nie precyzuje konkretnego zachowania, natomiast korzysta z komunikacji dostarczanej przez bibliotekę.

Rysunek 5. Hierarchia terminali

Powyższy rysunek jest proponowaną hierarchią terminali, która będzie rozszerzana wraz z rozbudową biblioteki.

Klasa Phone reprezentuje aparat telefoniczny bez specjalnych właściwości. Phone potrafi odczytać numery wystukane przez dzwoniącego oraz nawiązać połączenie z innym terminalem Phone lub z konferencją. Secretary jest rozszerzeniem zwykłego telefonu o możliwości automatycznej sekretarki. Umożliwia więc ponadto nagrywanie wiadomości do pliku i zarządzanie zawartością skrzynki głosowej. TerminalOut reprezentuje telefon umieszczony na linii zewnętrznej (połączonej z centralą telefoniczną). Różni się od terminala Phone sposobem nawiązywania połączenia. Ostatni z przedstawionych terminali, Conference, umożliwia tworzenie telekonferencji pomiędzy zgłaszającymi się telefonami Phone.

## 4.3	Mechanizm wywołania pośredniego

Biblioteka CTLib wyposażona została w mechanizm sprawnego komunikowania się kart telefonicznych za pomocą dodatkowej szyny komunikacyjnej. Jest to wykorzystanie sposobu budowy kart, które współdzielą pomiędzy sobą zasoby.

Działanie mechanizmu zapewnia automatyczną alokację i dealokację zasobów przez bibliotekę. Dzięki czemu programista zwolniony zostaje z ręcznej obsługi szyny komunikacyjnej. Dodatkowo, przy wykonywaniu operacji na nieznanym programiście kanale, umożliwia sprawdzenie w trakcie kompilacji poprawności wywołania funkcji realizującej tą operację.

Realizacja mechanizmu opiera się na odpowiedniej konstrukcji klasy Channel. Klasa ta posiada metodę call, której argumentem jest klasa reprezentująca zadanie do wykonania. Metoda call w klasach najniższego poziomu (MSIChannel, VoiceChannel, ...) wykonuje żądaną operację (o ile dany kanał jest zdolny ją wykonać), bądź z pomocą Systemu wyszukuje kanał, który potrafi wykonać operację, a zarazem może udostępnić ją poprzez szynę komunikacyjną.

Taki sposób wywołania znacznie usprawnia programowanie kart telefonicznych. Programista może korzystać z zasobów, nie martwiąc się, które dokładnie urządzenie udostępnia żądany zasób.

Przykładowe wywołanie ma postać:

anyChannel.call(MethodPlay("nazwapliku",...)),

które w zależności od typu kanału, na którym zostało wykonane spowoduje:

- dla kanału typu VoiceChannel (lub innych mogących odtwarzać pliki dźwiękowe) – wykonanie metody odpowiedzialnej za odtworzenie pliku dźwiękowego.

- dla kanału typu MSIChannel, AnalogChannel (i innych z szyną komunikacyjną zgodną z szyną kanału anyChannel, nie posiadających możliwości odtwarzania plików dźwiękowych) – odszukanie kanału, który ma możliwość odtworzenia pliku oraz jego transmisję poprzez szynę na kanał wywołujący.

- dla urządzeń nie posiadających możliwości udostępniania zasobów i nie mających możliwości odtwarzania plików dźwiękowych lub w przypadku nie znalezienia odpowiedniego kanału – wygenerowanie błędu.

Biblioteka zawiera klasę Method, która jest przodkiem wszystkich operacji dostępnych na urządzeniach CT. Z klasy tej wyprowadzone są pochodne np. MethodPlay, posiadające w konstruktorze takie parametry, jakich wymaga wywołanie danej metody. W ten sposób dostarczona jest kontrola typów na poziomie kompilacji, dodatkowo programista może w łatwy sposób zorientować się, jakie przeznaczenie ma każdy z parametrów.

Przyjęty sposób odwołania do metod ma bardzo istotną zaletę: pozwala w części przypadków zapomnieć programiście o rodzaju kanału, na którym ma pracować jego terminal i o kłopotach związanych z przyłączaniem i odłączaniem kanałów poprzez szynę. Ta zaleta wydaje się być podstawą do łatwego programowania kart telefonicznych.

W dokumentacji biblioteki omówiony jest także mechanizm blokowania zasobów na wykonanie kilku operacji oraz przepływ zdarzeń w bibliotece.

# 5.	Przykłady zastosowania

Jak wspomniano wcześniej, w Laboratorium Multimedialnym Katedry Informatyki prowadzone są prace nad budową aplikacji w oparciu o stworzoną bibliotekę CTLib. Jest to pierwsza próba wykorzystania biblioteki, sprawdzenia funkcjonowania zastosowanych mechanizmów.

Jedną z przykładowych aplikacji jest system tworzenia i zarządzania telekonferencjami. Będzie to serwer udostępniający w sieci za pomocą technologii JINI usługę telekonferencji. Projekt przewiduje możliwość tworzenia wielu konferencji wśród zarejestrowanych w systemie użytkowników. Dzięki technologii JINI możliwe stanie się korzystanie z systemu z dowolnego miejsca w sieci.

Kolejną zaprojektowaną aplikacją jest system zarządzania automatycznymi sekretarkami. Jego zadaniem jest umożliwienie łatwej, centralnej nawigacji wśród wiadomości głosowych nagrywanych na poszczególne kanały. Administrator aplikacji ma możliwość odsłuchania dowolnej wiadomości, oraz możliwość ich usuwania. Użytkownik telefonu z przyłączoną sekretarką może, dzięki menu głosowemu, dowiedzieć się o ilości otrzymanych wiadomości, odsłuchać wybraną wiadomość lub skasować ją. Istnieje także możliwość nagrania osobistego powitania. Aplikacja może znaleźć zastosowanie w instytucjach wyposażonych w wiele telefonów wewnętrznych, gdzie pracownicy mają potrzebę korzystania z funkcjonalności automatycznej sekretarki.

Trzecia aplikacja budowana w oparciu o bibliotekę CTLib, służy do przekierowywania rozmów w istniejącym systemie ABng. Za pomocą czujników system ABng lokalizuje pomieszczenia, w których znajdują się wszystkie osoby z nadajnikami (ActiveBadge). Zadaniem projektowanej aplikacji jest zlokalizowanie osoby, do której ktoś dzwoni i skierowanie połączenia do telefonu najbliższego tej osobie.

COMPUTER TELEPHONY – HARDWARE AND SOFTWARE SOLUTIONS

Abstract. A computer telephony market has been growing up recently. The need for software that could help creating CT systems is also growing. The library CTLib, which is the subject of this article, is the answer for a market demand. Its object oriented design and efficient management of computer telephony resources makes this software platform and hardware independent. The article describes not only library architecture but also CT systems in general. A world leader on a CT market, Dialogic Corporation and its products are described in more details.

# Literatura

[1]	Biblioteka CTLib – podręcznik użytkownika.

[2]	Biblioteka CTLib – specyfikacja.

[3]	Edgar B.: Computer Telephony.

[4]	http://www.dialogic.com – strona poświęcona liderowi na rynku CT firmie Dialogic.

[5]	http://www.pika.ca – strona poświęcona firmie PIKA Technologies Inc.

[6]	http://www.brooktrout.com – strona poświęcona firmie Brooktrout.

[7]	http://www.naturalmicrosystem.com – strona poświęcona firmie NaturalMicrosystems.

[8]	http://www.scsa.org – Strona opisująca standard szyny komunikacyjnej SCSA stosowany przez firmę Dialogic.

[9]	http://www.computertelephony.com – strona poświęcona zagadnieniom telefonii komputerowej.

[10]	Programmers Guide to MonteCarlo, Pika Technologies Inc.